附件1

2024年芜湖市科技特派员农业物质技术装备揭榜挂帅暨农机补短板项目需求榜单

1. 项目名称：自走式精旋土壤火焰杀虫机

研究内容：针对设施蔬菜培育生产过程中病虫害频发，土传病虫害防治难度大等问题，研究旋耕作业深度控制技术；土壤深旋加温作业技术；火焰喷射器旋耕滚筒同步控制技术，实现土壤深旋加热过程全自动控制。研发自走式精旋土壤火焰杀虫机。

关键技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：4700×1650×1450mm

2、配套动力功率：74KW

3、工作幅宽：135cm

4、旋耕深度：≥25cm

5、火焰头数：23

2. 项目名称：设施园艺电动拖拉机

研究内容：面向园艺操作实际，开发一种纯电动拖拉机，具备作业场景适应性和能量管理功能，在作业和行走分布式电机驱动关键技术深入研究，能实现自主直线行驶、转弯、调头等作业任务，极大减轻农民作业强度。研究动力系统驱动技术；电机智能控制技术；整车能量管理技术，提高纯电动拖拉机作业环境适应性、可靠性。

关键技术参数：

1、整机功率：50马力

2、充电时间：快充1h、慢充6h

3、转弯半径：3.2m

4、最高车速：25km/h

5、牵引功率：30kw

3. 项目名称：智能复式多功能田间管理机

研究内容：针对设施大棚的田间管理理机驱动力不足、功能单一、故障率高、操作不便、适用性不强等问题。进行整机驱动系统及动力匹配技术研究；进行作业工况监测技术研究；进行配套机具控制技术研究，提高设施大棚管理作业装备适应性，及机械化、智能化水平。

关键技术参数：

1、结构形式：履带自走式；

2、配套开沟装置开沟宽度10-40cm；

3、配套锄草装置作业宽度100mm；

4、配套旋耕装置作用宽度100cm；旋耕深度0-15cm ；

5、施肥深度35cm。

4. 项目名称：智能化油麦兼用播种机

研究内容：面向油麦播种场景，按照种床整理、智能监测、兼用精量播种核心技术并开发配套关键部件，集成创制智能化油麦兼用精量播种机。主要研究内容包括：①种床整理技术与关键部件创制，②播种机监测调控技术与智能装置及系统开发，③油麦兼用精量排种技术及智能化油麦兼用精量播种机创制。

关键技术参数：

1、智能化油麦兼用精量播种机，播种量控制误差率≤3.5%；

2、播种量可根据农艺要求调节，变量控制准确率≥85%；

5. 项目名称：丘陵山地多模操控多功能耕整地机及配套机具

研究内容：面向丘陵山地，研究适用于丘陵山地的多功能耕整地履带自走式机械以及配套机具。进行带导航远程、遥控和人工操控三种控制模式的多功能履带自走式研究，以及履带机实现与旋耕、犁耕、开沟、施肥、起垄、播种等作业的配套机具的快速挂接。完成研究技术的搭载与整机及配套机具制作。

关键技术参数：

1、带导航远程、遥控和人工操控三种控制模式的多功能履带自走式，动力≤35马力，可以实现旋耕、犁耕、开沟、施肥、起垄、播种等作业，机器长1600mm，宽1200mm；

2、旋耕深度≥20cm；

3、可以带2铧犁实现犁耕；

4、开沟宽度≥30cm，深度≥30cm；

5、起垄高度≥25cm；

6、无故障率＞150h。

6. 项目名称：丘陵山地自走式马铃薯播种机

研究内容：针对丘陵山地马铃薯种植过程繁杂、劳动强度大、效率低等问题，研究适用于丘陵山地的自走式马铃薯播种机，进行履带自适应坡度底盘研究，进行丘陵地整机作业关键性能技术指标的提升。进行马铃薯精量排钟技术研究；进行马铃薯漏播与自动补偿技术研究；提高马铃薯排种准确性、稳定性。

关键技术参数：

1、履带自走式，动力≤35马力，转弯半径≤1m；

2、带补种功能，漏播率≤4%；

3、单垄双行，起垄垄底宽60cm，垄顶宽40cm，垄高≥25cm；

4、播种深度20cm；

5、施肥量变异系数≤10%

7. 项目名称：农林作物高效喷灌植保系统研发以及喷灌机研究

研究内容：面向农林作物喷灌的实际场景需求，研发一种农林作物高效喷灌植保设备，能根据植物不同的生长期，精准的控制药液的流量和雾化效果；并能根据实际地形变化，具备爬坡能力，最大化将设备全面覆盖种植区域，降低能耗，提高生产效益。

关键技术参数：

1、作业小时生产率：1000-1400hm2.mm/h.；

2、喷雾的药液流量可在 10L／min-30L／min；

3、水量分布均匀系数≥95%；

4、允许通过的地面坡度：不低于5%；

5、单位能源消耗量：15-23kw.h/hm2.mm.。

8. 项目名称：滑移多功能采茶机

研究内容：面向山地、丘陵、平原等地形的茶叶采摘的实际场景，研发一种高性能的滑移多功能采茶机。研发底盘液压升降系统，实现底盘高度自适应调节；研究履带式全时四驱行走系统，提高整机动力性能；研发机具线控技术，提高整机智能化控制水平。

关键技术参数：

1.机器高度可根据地形整体液压调节，调节高度0.5-1.2米，采茶宽度4.5米。

2.多功能性：集采茶、施肥、深翻、喷洒等于一体。

3.配备有快换装置，能快速切换其他辅具，对老茶园改造应用性强（修剪、清理、粉碎等）。

4.适应山地、丘陵、平原等地形的茶叶采摘。